西华大学实验报告

第      组

开课实验室：   底盘专用实验室5D-102                实验时间：     年   月   日

| 学 生 姓 名 |  | 学 号 |  | 实 验 成 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 行使系拆装与调整实验 |  |  | 项 目 代 码 | 8813760 |
| 指 导 教 师 | 李磊、谢远江、陈飞、杨建军 |  |  | 项 目 学 分 |  |

1、实验目的

2、实验设备、仪器及材料

3、实验内容

3.1  一般实验（非上机实验）：

3.1.1实验方案设计与选择（设计性、创新性实验需写该项内容）

3.1.2实验原理及实验步骤（实验工作原理或实验的主要操作过程）

3.1.3实验记录（核心代码及调试过程）

3.2  上机实验：

3.2.1上机实验的内容及要求

3.2.2算法设计思想与算法实现步骤

3.2.3程序核心代码，程序调试过程中出现的问题及解决方法

3.2.4 程序运行的结果

注解：理工科实验需记录实验过程中的数据、图表、计算、现象观察等，实验过程中出现的问题；其它如在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需记录程序核心代码以及程序在调式过程中出现的问题及解决方法；记录程序执行的结果。

4、实验总结

4.1实验结果分析及问题讨论

4.2实验总结心得体会

注解：实验总结的内容根据不同学科和类型实验要求不一样，一般理工科类的实验需要对实验结果进行分析，并且对实验过程中问题进行讨论；在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需要对上机实践结果进行分析，上机的心得体会及改进意见。其它实验应总结实验过程写出心得体会及改进意见。

说明：各门实验课程实验报告的格式及内容要求，请按照实验指导书的要求手工书写。

实验五  行使系拆装与调整实验

1、实验目的

1.1观察行驶系的组成以及车架、车桥、悬架等的结构。了解行驶系的组成及功用。

1.2掌握减振器的结构及原理。

2、实验仪器、设备及材料

2.1 SC1010、桑塔纳减振器各10套、相应挂图、教学视频动画。

2.2拆装工作台及工具10套。

3、实验内容—实验原理及实验步骤

- 3.1行驶系统的组成：

- 3.2汽车行驶系的功用：

悬架按导向装置的型式(汽车两侧车轮运动的相互关系)可分为两大类：非独立悬架和独立悬架。

3.3拆装减振器，拆下减振器储液筒，取出减振器活塞和工作筒。

3.4松开活塞杆及活塞紧固螺钉，由活塞杆上取活塞及阀总成，观察活塞流通孔及流通阀和伸张阀结构特点（实物测绘）。

3.5从工作筒上拆下底座，松开底座上阀片紧固螺钉，卸下补偿阀和压缩阀，观察底座流通孔及补偿阀和压缩阀结构特点（实物测绘）。

3.6观察讨论活塞上流通阀和伸张阀、底座补偿阀和压缩阀总成的组成及其工作过程，注意零部件的装配尺寸关系。

3.6.1压缩行程：

3.6.2伸张行程：

3.7按相反顺序装复。

4、实验总结

西华大学实验报告

开课实验室：   底盘专用实验室5D-102                实验时间：     年   月   日

| 学 生 姓 名 |  | 学 号 |  | 实 验 成 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 转向器拆装实验 |  |  | 项 目 代 码 | 8813760 |
| 指 导 教 师 | 李磊、谢远江、陈飞、杨建军 |  |  | 项 目 学 分 |  |

1、实验目的

2、实验设备、仪器及材料

3、实验内容

3.1  一般实验（非上机实验）：

3.1.1实验方案设计与选择（设计性、创新性实验需写该项内容）

3.1.2实验原理及实验步骤（实验工作原理或实验的主要操作过程）

3.1.3实验记录（核心代码及调试过程）

3.2  上机实验：

3.2.1上机实验的内容及要求

3.2.2算法设计思想与算法实现步骤

3.2.3程序核心代码，程序调试过程中出现的问题及解决方法

3.2.4 程序运行的结果

注解：理工科实验需记录实验过程中的数据、图表、计算、现象观察等，实验过程中出现的问题；其它如在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需记录程序核心代码以及程序在调式过程中出现的问题及解决方法；记录程序执行的结果。

4、实验总结

4.1实验结果分析及问题讨论

4.2实验总结心得体会

注解：实验总结的内容根据不同学科和类型实验要求不一样，一般理工科类的实验需要对实验结果进行分析，并且对实验过程中问题进行讨论；在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需要对上机实践结果进行分析，上机的心得体会及改进意见。其它实验应总结实验过程写出心得体会及改进意见。

说明：各门实验课程实验报告的格式及内容要求，请按照实验指导书的要求手工书写。

实验六  转向器拆装实验

1、实验目的

1.1观察转向系的组成，注意转向器、转向传动机构、转向桥之间的传动连接关系。

1.2对齿轮齿条式、曲柄双销式或循环球式转向器进行拆装，观察其结构，分析其工作原理，熟悉其调整方式及部位。

2、实验仪器、设备及材料

2.1桑塔纳齿轮齿条式转向器、 SC1010循环球式转向器总成 10套、相应挂图、教学视频动画。

2.2拆装工作台及工具10套。

3、实验内容—实验原理及实验步骤

3.1观察桑塔纳齿轮齿条式转向器的工作情况。

3.1.1齿轮齿条式转向器结构特点：

3.1.2工作过程：转向时，驾驶员转动转向盘，通过转向轴、安全联轴节带动转向齿轮转动，齿轮使得齿条轴向移动，带动拉杆移动，使车轮偏转，实现转向。

3.1.3啮合间隙调整：齿条与齿扇的啮合间隙用调整螺钉调整，使转向器位于中间位置时，不允许有啮合间隙。

3.2拆装循环球式转向器。

3.2.1循环球式转向器齿轮齿条式转向器结构特点：

3.2.2工作过程：转动转向螺杆时，通过钢球传力给螺母，螺母沿轴线移动；在摩擦力作用下，所有钢球在螺母与螺杆之间形成“球流”；钢球在螺母内绕行两周后，流出螺母进入导管，再由导管流回螺母通道，两列钢球在各自的封闭通道内循环；螺母外表面有等齿厚齿条，与其啮合的是变齿厚的齿扇；转动螺杆、螺母随之轴向移动，通过齿条、齿扇使转向摇臂转动；

3.2.3啮合间隙调整：

3.2.4使转向器处于中间位置，用螺丝刀将调整螺钉固定，逆时针拧下调整螺钉锁紧螺母，然后拆下侧盖螺钉，从扇形窗口中取出侧盖带摇臂轴总成，顺时针转调整螺钉使摇臂轴与侧盖脱离。

3.2.2松开上盖螺钉，由壳体上盖孔处取出螺杆螺母总成，转向螺杆螺母总成在通常情况下不要随意拆开。当发现转动不灵活时、发卡或异常时将其拆开应注意拆导管前要记住螺杆装入螺母的方向，一组导管拆完后，把钢球与导管用小盒装好，并记住所对应的导管螺孔后第二组。

3.2.3装复顺序反向进行，装配摇臂轴时应使转向螺母处于中间位置，使齿扇的中间齿与转向螺母的中间齿槽相啮合。拧紧侧盖螺钉时，侧盖上调整螺钉应处于拧出位置。

4、实验总结

西华大学实验报告

开课实验室：   底盘专用实验室5D-102                实验时间：     年   月   日

| 学 生 姓 名 |  | 学 号 |  | 实 验 成 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 制动系拆装实验 |  |  | 项 目 代 码 | 8813760 |
| 指 导 教 师 | 李磊、谢远江、陈飞、杨建军 |  |  | 项 目 学 分 |  |

1、实验目的

2、实验设备、仪器及材料

3、实验内容

3.1  一般实验（非上机实验）：

3.1.1实验方案设计与选择（设计性、创新性实验需写该项内容）

3.1.2实验原理及实验步骤（实验工作原理或实验的主要操作过程）

3.1.3实验记录（核心代码及调试过程）

3.2  上机实验：

3.2.1上机实验的内容及要求

3.2.2算法设计思想与算法实现步骤

3.2.3程序核心代码，程序调试过程中出现的问题及解决方法

3.2.4 程序运行的结果

注解：理工科实验需记录实验过程中的数据、图表、计算、现象观察等，实验过程中出现的问题；其它如在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需记录程序核心代码以及程序在调式过程中出现的问题及解决方法；记录程序执行的结果。

4、实验总结

4.1实验结果分析及问题讨论

4.2实验总结心得体会

注解：实验总结的内容根据不同学科和类型实验要求不一样，一般理工科类的实验需要对实验结果进行分析，并且对实验过程中问题进行讨论；在计算机上进行的编程、仿真性或模拟性实验需要对上机实践结果进行分析，上机的心得体会及改进意见。其它实验应总结实验过程写出心得体会及改进意见。

说明：各门实验课程实验报告的格式及内容要求，请按照实验指导书的要求手工书写。

实验七  制动系拆装实验

1、实验目的

1.1 了解制动系主要工作部件的构造和原理。

1.2 掌握液压式制动系（SC1010）的结构和工作原理。

1.3了解气压式制动系（CA1091、EQ1090E）的结构和工作原理。

1.4拆装SC1010液压双腔串联制动主缸、双腔制动阀，观察其结构，分析其工作原理，熟悉其调整部位。

2、实验仪器、设备及材料

2.1 SC1010液压双腔串联制动主缸、制动器总成 10套；EQ1090E双腔并联制动阀、CA1091双腔串联制动阀、相应挂图、教学视频动画。

2.2拆装工作台及工具10套。

3、实验内容—实验原理及实验步骤

3.1车轮制动器的拆装：

3.1.1拆下车轮制动器的制动鼓。取下制动蹄回位弹簧、限位拉杆、拉紧弹簧。

3.1.2取下制动蹄支承销螺母，抽出支承销，拆下制动蹄。从制动底板上拆下制动轮缸。

3.1.3观察分析制动器的结构特点和类型：

3.1.4制动器调节方法：

3.1.5 按照拆卸的逆顺序装复。注意：轮缸和制动底板左右车轮不能装错。

3.2制动总泵（SC1010）的拆装：

3.2.1 截断进油管路，取下制动总泵两进油管接头上螺栓，随后依次取出进油管接头卡、进油管接头、O型密封圈。

3.2.2 取下两出油阀座，取出回油、出油复合阀总成。观察分析其结构特点，讨论回油阀、出油阀具体构成：

3.2.3 取下踏板总成与活塞推杆总成的连接螺栓，使它们断开。

3.2.4 取下制动总泵与底座的连接螺栓，取出制动总泵。

3.2.5 取下护罩、挡圈，拉出推杆总成。

3.2.6 倒出第一活塞总成，取下定位螺钉，倒出第二活塞总成。观察后分析第一活塞和第二活塞总成的结构特点和区别：

分析活塞总成中星形片的作用：

3.2.8 详细观察后分析，制动液流动路线，弄清纵向串列双制动总泵的工作原理。

3.2.9 观察后按拆卸的逆顺序装复。注意：第一活塞总成的总长规定94.1mm，装复时必须用调整螺钉将总长调至规定值。

4、实验总结